4路1080P高清AI车载硬盘录像机New

功能特点：

- 智能单芯片设计，支持ADAS、DSM、BSD

- H.265编码，高压缩比，图像清晰，节省内存空间

- 支持4路1080P/720P AHD

- AHD/TVI/CVI/IPC/ 模拟五种视频输入

- 内置G-Sensor，实时监控车辆驾驶行为

- 支持倒车影像测距辅助

- 支持图像水平、垂直镜像调节

电源:

- 专业车载电源9—36V直流宽电压输入设计

- 欠压、短路、反接等多种保护电路，适用于各种车型

- 支持智能电源管理识别，低电自动关机，熄火低功耗

数据存储：

- 内置超级电容，避免异常断电数据丢失和磁盘损坏

- 采用特殊文件管理机制，对数据进行加密，有效保护数据安全

- 支持硬盘+SD卡双存储,SD最大支持512G

无线模块：

- 内置GPS/BD/GLONASS模块，高灵敏度，快速定位

- 内置4G模块，支持4G全网通

- WIFI模块,频率2.4GHz

主动安全预警系统：

- 内置ADAS 高级驾驶辅助系统（LDW、HMW、FCW）

- 内置DSM 驾驶员状态分析系统（疲劳、分神、抽烟、打电话、红外阻断墨镜、驾驶员异常、遮挡、驾驶员对比等报警）

- 内置BSD（选配）盲区监控系统（3级报警）

激烈驾驶辅助：

- 支持急加、急减、急转弯报警

- 支持侧翻、碰撞报警

产品技术参数：

| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
|  | 操作语言 | 中文/英文 |
|  | 操作界面 | 图形化菜单操作界面，支持鼠标操作 |
| 音视频 | 视频输入 | 4路1080P AHD/TVI/CVI/CVBS |
|  | 视频输出 | VGA+CVBS |
|  | 音频输入 | 4路 |
|  | 音频输出 | 2路模拟输出（2W） |
|  | 视频制式 | PAL/NTSC |
|  | 视频压缩 | H.264/H.265 |
|  | 录像分辨率 | 1080P/720P/960H/D1/CIF |
|  | 录像质量 | 1到6级可配 |
|  | 音频格式 | G.711A G.711U G.726 |
| 录像和回放 | 存储介质 | 硬盘+SD卡 |
|  | 音频码率 | 8Kb/s |
|  | 录像查询 | 按通道、录像类型进行检索 |
|  | 录像回放 | 本地多路 |
| 软件升级 | 本地备份 | 支持SD卡、U盘 |
|  | 升级模式 | 手动升级、自动升级、远程升级 |
| 物理接口 | 升级方式 | U盘、SD卡、网络升级 |
|  | 音视频输入 | 4路M12航空头接口 |
|  | 音视频输出 | 1路VGA视频输出，1路M12航空头音视频输出 |
|  | 报警输入 | 4路输入（正/负触发可配，1、2路支持模拟输入） |
|  | 报警输出 | 支持2路开漏输出,可驱动继电器(＜150mA) |
|  | 车速脉冲 | 1个 |
|  | RS232 | 2个RS232接口 |
|  | MIC/SPK | 4PIN MIC/SPK |
|  | RS485 | 1个RS485接口 |
| 无线接口 | LED指示灯 | PWR/RUN |
|  | IPC | 6Pin M-12航空头 |
|  | 存储接口 | 1个硬盘、1个SD卡接口 |
|  | 硬盘接口 | 1个2.5寸硬盘 |
|  | SD卡 | 1个SDXC高速接口 |
|  | 磁盘锁 | 1个 |
|  | GNSS模块 | GPS/BD/GLONASS |
| 主动安全接口 | Wifi | WIFI模块，频率2.4GHz |
|  | 3G/4G | 4G模块，4G全网通 |
|  | ADAS接口 | 1路ADAS，1080P/720P |
| 其它 | DSM接口 | 1路DSM，1080P/720P |
|  | BSD接口 | 1路BSD，1080P/720P |
|  | 电源输入 | DC：9V~36V |
|  | 存储容量 | 1080P 622MB/小时/通道 H.265 1080P 1.2G/小时/通道 H.264 |
|  | 典型功耗 | 运行功耗：AVG 4.8W (不含外设) 静态功耗：12V@2.4mA |
|  | 负载能力 | 摄像头+屏：12V@1.5mA IPC: 12V@750mA 主机功耗：12V@mA |
|  | 电源输出 | 5V@500mA |

- 接口定义

外部接口

| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备状态指示灯 | 11 | 3G/4G接口 |
| 2 | 红外接收 | 12 | I/O2 |
| 3 | 硬盘锁 | 13 | IPC/LAN |
| 4 | SD卡槽 | 14 | USB |
| 5 | SIM卡槽 | 15 | I/O1 |
| 6 | 硬盘盒 | 16 | AV1-AV4接口(包含CVBS输出) |
| 7 | USB接口（鼠标/运维宝/U盘） | 17 | 喇叭、麦克接口 |
| 8 | DEBUG口 | 18 | VGA |
| 9 | GPS/BD天线接口 | 19 | 主机电源接口 |
| 10 | WIFI天线接口 | 20 |  |

安装孔位图

  - 电源接口

I/01接口定义

| PIN脚 | 定义 | PIN脚 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALM OUT1 | 2 | GND |
| 3 | ALM IN2 /ADC | 4 | ALM IN1 /ADC |
| 5 | ALM IN4 /ADC 脉冲 | 6 | ALM IN3 /ADC |
| 7 | EXT_5V | 8 | RS232-TXD |
| 9 | IR/ALM OUT2 | 10 | RS232-RXD |

I/O2接口定义（DB9+RS485）

|  | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
|  | A | DB9 |
|  | B | RS485 |

TTS喇叭接口定义

|  | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 喇叭正 |
|  | 2 | 喇叭负 |
|  | 3 | 咪头正 |
|  | 4 | 咪头负 |

IPC接口定义

|  | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | TX- |
|  | 2 | TX+ |
|  | 3 | VCC |
|  | 4 | RX- |
|  | 5 | RX+ |
|  | 6 | GND |

音视频接口定义

- AV-IN摄像头接口                            AV-OUT显示屏接