4路1080P高清车载SD卡录像机New

功能特点：

- 智能单芯片设计H.265编码，高压缩比，图像清晰

- 支持4路1080P/720P AHD

- AHD/TVI/CVI/IPC/ 模拟五种视频输入

- 内置G-Sensor，实时监控车辆驾驶行为

- 支持倒车影像测距辅助

- 支持图像水平、垂直镜像调节

电源:

- 专业车载电源9—36V直流宽电压输入设计

- 欠压、短路、反接等多种保护电路，适用于各种车型

- 支持智能电源管理识别，低电自动关机，熄火低功耗

数据存储：

- 内置超级电容，避免异常断电数据丢失和磁盘损坏

- 采用特殊文件管理机制，对数据进行加密，有效保护数据安全

- 支持SD（单/双）存储,单卡最大支持512G

无线模块：

- 内置GPS/BD/GLONASS模块，高灵敏度，快速定位

- 内置4G模块，支持LTE/HSPA/WCDMA

- WIFI模块，频率2.4GHz

激烈驾驶辅助：

- 支持急加、急减、急转弯报警及上传平台

- 支持侧翻、碰撞报警及上传平台

产品技术参数：

| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
|  | 操作语言 | 中文/英文 |
|  | 操作界面 | 图形化菜单操作界面，支持鼠标操作 |
| 音视频 | 视频输入 | 4路1080P AHD/TVI/CVI/CVBS |
|  | 视频输出 | VGA+CVBS |
|  | 音频输入 | 4路 |
|  | 音频输出 | 2路模拟输出（2W） |
|  | 视频制式 | PAL/NTSC |
|  | 视频压缩 | H.264/H.265 |
|  | 录像分辨率 | 1080P/720P/960H/D1/CIF |
|  | 录像质量 | 1到6级可配 |
|  | 音频格式 | G711A、G711U、G.726 |
| 录像和回放 | 存储方式 | SD卡 |
|  | 录像查询 | 按通道、录像类型、报警类型进行检索 |
|  | 录像回放 | 本地多路 |
|  | 本地备份 | 支持SD卡、U盘 |
| 软件升级 | 升级模式 | 手动升级、自动升级、远程升级 |
|  | 升级方式 | U盘、SD卡、网络升级 |
| 物理接口 | 音视频输入 | 4路M12航空头接口 |
|  | 音视频输出 | 1路VGA视频输出，1路M12航空头音视频输出 |
|  | 报警输入 | 4路输入（正/负触发可配，1、2路支持模拟输入） |
|  | 报警输出 | 支持2路开漏输出,可驱动继电器(＜150mA) |
|  | 车速脉冲 | 1个 |
|  | 电源输出 | 1路5V@500mA电源输出 |
|  | RS232 | NA |
|  | TTL | 1个 |
|  | RS485 | NA |
| 其它接口 | LED指示灯 | PWR/RUN/SD/ALM |
|  | IPC | 1Pin M-12航空头、百兆ETH |
|  | SD卡接口 | 1个SD卡接口最大支持512G（可额外扩充1个SD） |
|  | 磁盘锁 | 1个 |
| 无线接口 | GNSS | GPS/BD/GLONASS |
|  | Wifi | WIFI模块，频率2.4GHz |
|  | 3G/4G | 4G模块，4G全网通 |
| 其它 | 电源输入 | DC：9V~36V |
|  | 存储容量 | 1080P 622MB/小时/通道 H.265 1080P 1.2G/小时/通道 H.264 |
|  | 典型功耗 | 运行功耗：AVG 4.8W (不含外设) 静态功耗：12V@2.4mA |
|  | 负载能力 | 摄像头+屏：12V@1.5mA IPC: 12V@750mA 主机功耗：12V@mA |
|  | 电源输出 | 5V@500mA |
|  | 尺寸(长x宽x高） | 187mm*154.9mm*55.55mm |

- 接口定义

外部接口

| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备状态指示灯 | 9 | GPS/BD天线接口 |
| 2 | 红外接收 | 10 | WIFI天线接口(选配) |
| 3 | SD卡锁 | 11 | VGA |
| 4 | SIM卡插槽 | 12 | 网络接口 |
| 5 | USB接口（鼠标/运维宝/U盘） | 13 | I/O1接口 |
| 6 | SD卡插槽 | 14 | AV1-AV4接口(包含CVBS输出) |
| 7 | 调试串口 | 15 | NA |
| 8 | 3G/4G天线接口 | 16 | 主机电源接口 |

安装孔位图

电源接口

I/01接口定义

| PIN脚 | 定义 | 颜色 | PIN脚 | 定义 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALM OUT1 | 蓝色 | 2 | GND | 黑色 |
| 3 | ALM IN2 /ADC | 紫色 | 4 | ALM IN1 /ADC | 紫色 |
| 5 | ALM IN4 /ADC | 紫色 | 6 | ALM IN3 /ADC | 紫色 |
| 7 | EXT_5V | 红色 | 8 | TTL-TXD | 白色 |
| 9 | IR | 灰色 | 10 | TTL-RXD | 黄色 |

IPC接口定义

|  | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | TX- |
|  | 2 | TX+ |
|  | 3 | VCC |
|  | 4 | RX- |
|  | 5 | RX+ |
|  | 6 | GND |

音视频接口定义

- AV-IN摄像头接口                            AV-OUT显示屏接