|  | 4路720P高清车载SD卡录像机New（单卡） |
| --- | --- |

功能特点：

| 内置高性能图像处理芯片 - H.264/H.265编码，高压缩比，图像清晰 - 支持4路720P高清实时本地录像 - 支持1路IPC输入 - AHD/TVI/CVI/CVBS四种视频输入 - 1路视音频同步输出,1路VGA输出 - 支持图像水平镜像、垂直镜像、90度旋转 - 支持倒车影像测距辅助 电源: - 专业车载电源设计9—36V直流宽电压输入设计； - 欠压、短路、反接等多种保护电路，适用于各种车型； - 支持智能电源管理识别，低电自动关机，熄火低功耗； 数据存储： - 采用特殊文件管理机制，对数据进行加密，有效保护数据安全 - 专有SD卡坏道检测技术，既保证录像连续性，又延长SD寿命； - 内置超级电容，避免异常断电数据丢失和SD卡损坏； - SD卡支持512G； 无线模块： - 内置GPS/BD/GLONASS模块，高灵敏度，快速定位 - 内置4G模块，支持4G全网通 - WIFI模块，支持频率2.4GHz. |
| --- |
| 产品技术参数： |  |  |
| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
|  | 操作语言 | 中文/英文 |
|  | 操作界面 | 图形化菜单操作界面，支持鼠标操作 |
|  | 密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 |
| 音视频 | 视频制式 | PAL/NTSC |
|  | 压缩标准 | H.265/H.264 |
|  | 图像分辨率 | 720P /960H/D1/CIF |
|  | 回放质量 | 720P /960H/D1/CIF |
|  | 组合方式 | 4路灵活配置 |
|  | 解码能力 | 4路720P实时 |
|  | 录像质量 | 1到6级可配 |
|  | 画面显示 | 支持1、2、3、4画面显示 |
|  | 音频压缩 | G.711A、G.711U、G.726 |
|  | 录音方式 | 声音与视频同步录制 |
| 录像和回放 | 录像方式 | 自动、报警 |
|  | 音频码率 | 8Kb/s |
|  | 录像查询 | 可按通道、录像类型进行检索 |
|  | 本地回放 | 多路回放 |
| 软件升级 | 升级模式 | 手动升级、自动升级、远程升级 |
|  | 升级方法 | U盘、SD卡、无线网络 |
| 接口 | 音视频输入 | 4路M12航空头接口 |
|  | 音视频输出 | 1路VGA视频输出，1路M12航空头音视频输出 |
|  | 报警输入 | 4路输入（正/负触发可配，1、2路支持模拟输入） |
|  | 报警输出 | 1路输出可以直接驱动继电器（<150mA） |
|  | 串口 | 1路LVTTL电平 |
|  | SD卡 | 1个SD卡接口 |
|  | USB接口 | 1个USB 2.0（支持全鼠标操作，USB延时自检） |
|  | 点火输入 | 1路ACC信号 |
|  | LED指示灯 | PWR/RUN/SD/ALM |
|  | SD卡锁 | 1个 |
|  | 调试串口 | 1个 |
| 扩展功能 | GNSS模块 | GPS/BD/GLONASS |
|  | 无线 | 支持4G全网通 |
|  | WIFI | 频率2.4GHz |
| 其它 | 电源输入 | DC：9V~36V |
|  | 电源输出 | 5V 300mA |
|  | 摄像头+屏带载能力 | 1.5A/12V |
|  | IPC带载能力 | 750mA/12V |
|  | 功耗 | 待机4mA/12V 运行功耗：AVG 5.16W (不含外设) |
|  | 工作温度 | -20 --- 70℃ |
|  | 存储容量 | 720P 270MB/小时/通道 H.265 720P 510MB/小时/通道 H.264 |
|  | 尺寸 | 142*152*33（mm） |

# 接口定义

- 电源接口定义

- 电源接口定义

- I/O口定义

- I/O口设备插座正视图

- I/O接口定义说明

| PIN脚 | 颜色 | 定义 | PIN脚 | 颜色 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝色 | 报警输出 | 2 | 黑色 | 地 |
| 3 | 紫色 | 报警输入2(正) | 4 | 紫色 | 报警输入1(正/负) |
| 5 | 紫色 | 报警输入4(正) | 6 | 紫色 | 报警输入3(正/负) |
| 7 | 红色 | 5V输出 | 8 | 白色 | TXD(TTL电平) |
| 9 | 灰色 | 红外延长 | 10 | 黄色 | RXD(TTL电平) |

- 航空头接口定义

- AV-IN摄像头接口                            AV-OUT显示屏接口

- 外部接口

前面板：

后面板：

| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备状态指示灯 | 9 | I/O1接口 |
| 2 | 红外接收 | 10 | AV1-AV4接口(包含CVBS输出) |
| 3 | SD卡锁 | 11 | VGA接口 |
| 4 | SD卡插槽 | 12 | 电源接口 |
| 5 | USB接口（鼠标/运维宝/U盘） | 13 | 3G/4G天线接口 |
| 6 | 调试串口 | 14 | GPS/BD天线接口 |
| 7 | SIM卡插槽 | 15 | WIFI天线接口(选配) |
| 8 | / | 16 |  |

- 孔位图: