|  | AHD高清车载录像机（8路1080N硬盘机） |
| --- | --- |

功能特点：

| 内置海思高性能图像处理芯片，H.264编码，高压缩比，图像清晰 - 支持8路AHD百万高清/模拟标清视音频输入，1路视音频同步输出,1路VGA输出 - 支持8路1080N高清实时本地录像 - 支持8路720P高清实时本地录像 - 支持8路960H高清实时本地录像 电源: - 专业车载电源设8—32V直流宽电压输入设计 - 欠压、短路、反接等多种保护电路，适用于各种车型 - 支持智能电源管理识别，低电自动关机，熄火低功耗 数据存储： - 采用特殊文件管理机制，对数据进行加密，有效保护数据安全 - 专有磁盘坏道检测技术，既保证录像连续性，又延长磁盘寿命 - 内置超级电容，避免异常断电数据丢失和磁盘损坏 - 支持2.5寸硬盘，最大支持2TB - 支持SD存储，最大支持256G - 支持硬盘自动加热 接口传输： - 支持GPS/BD定位，灵敏度高，定位快速 - 支持WIFI无线下载，支持802.11b/g/n，频率2.4GHz - 内置3G/4G模块，支持LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO. |
| --- |
| 产品技术参数： |  |  |
| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| 系统 | 主处理器 | Hi3520DV300 |
|  | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
|  | 操作语言 | 中文/英文/繁体 |
|  | 操作界面 | 图形化菜单操作界面，支持鼠标操作 |
|  | 密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 |
| 视音频 | 视频制式 | PAL/NTSC |
|  | 压缩标准 | H.264 |
|  | 图像分辨率 | 1080N/720P /960H/D1/CIF |
|  | 回放质量 | 1080N/720P /960H/D1/CIF |
|  | 组合方式 | 多种方式 |
|  | 解码能力 | 1路1080n实时 |
|  | 录像质量 | 1到6级可配 |
|  | 画面显示 | 支持1、2、3、4、9画面显示 |
|  | 音频压缩 | G.726 |
|  | 录音方式 | 声音与视频同步录制 |
| 录像和回放 | 录像方式 | 手动、报警 |
|  | 视频码率 | 满帧4096Mbps，6级画质可选 |
|  | 音频码率 | 8KB/s |
|  | 存储介质 | 硬盘+SD卡 |
|  | 录像查询 | 可按通道、录像类型、报警类型进行检索 |
|  | 本地回放 | 单路、按时间 |
| 软件升级 | 升级模式 | 手动升级、自动升级、远程升级、紧急恢复 |
|  | 升级方法 | USB接口、无线网络、SD卡、硬盘 |
| 接口 | 音视频输入 | 8路航空头接口 |
|  | 音视频输出 | 1路VGA视频输出，1路航空头音视频输出 |
|  | 报警输入 | 4个数字输入（四路可配置正/负触发） |
|  | 磁盘接口 | 2.5寸硬盘，最大支持2TB |
|  | SD卡 | 1个SDXC高速卡(最大支持256G) |
|  | USB接口 | 1个USB 2.0（支持全鼠标操作，USB延时自检） |
|  | 点火输入 | 1路ACC信号 |
|  | 串口 | 1路LVTTL电平 |
|  | LED指示灯 | PWR/RUN |
|  | 磁盘锁 | 1个 |
|  | 调试串口 | 1个 |
| 扩展功能 | GPS | 支持天线插入/拔出/短路检测 |
|  | 2G/3G/4G | 支持CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE |
|  | WIFI | 802.11b/g/n，频率2.4GHz |
| 其它 | 电源输入 | DC：8V~32V |
|  | 电源输出 | 5V 300mA |
|  | 功耗 | 待机3mA 最大功耗30W @12V 2.5A @24V 1.25A |
|  | 工作温度 | -20 --- 70℃ |
|  | 存储容量 | 1080N 1.2G/小时/通道 720P 1G/小时/通道 960H 750M/小时/通道 |
|  | 尺寸(长x宽x高） | 162mm*180mm*50.5mm |

前面板：

后面板：